Данный проект представляет собой метеостанцию с дополнительными возможностями, собранную

на основе STM32F103C8T6.

Станция может показывать:

На главном экране:

- Время (часы);

- Дату (число, месяц, день недели);

- Температуру и влажность на улице;

- Температуру и влажность в квартире;

- Атмосферное давление воздуха (мм.рт.ст.)

- Содержание СО2 в квартире (тыс.ppm);

- Часовой график температуры (влажности, давления) на улице и/или температуру (влажность, СО2) в квартире.

На дополнительных экранах:

- Текущую температуру, влажность (относительную и абсолютную), точку росы в квартире и на улице, давление, СО2 с текущим минутным графиком по каждому из показателей;

- Значение час назад и текущее значение температуры, влажности (относительной и абсолютной), точки росы в квартире и на улице, давления, СО2 с часовым графиком по каждому из показателей;

- Суточный график с последовательным выводом значения за каждый час суток по следующим показателям: температура, влажность (относительная и абсолютная), точка росы в квартире и на улице, давление, СО2.

Аппаратный состав проекта:

(https://aliexpress.ru/item/1005003541972572.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.49934aa6X7jbTa&sku_id=12000026227682554&_ga=2.192225709.602763749.1748060249-1858461858.1585985510)

Состав датчиков:

- Два датчика BME280 (температура, влажность, давление). У одного из них нужно перепаять дорожку для изменения адреса подключения;

(https://aliexpress.ru/item/32862445164.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.24634aa6IzSH7J&sku_id=10000000058075622&_ga=2.255525007.602763749.1748060249-1858461858.1585985510)

- Датчик MH-Z19B (СО2);

(https://aliexpress.ru/item/32371956420.html?sku_id=12000035236616579&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.7c71c19cK1bYaC)

- Фоторезистор (необязателен) – нужен для автоматической регулировки яркости при изменении внешнего освещения).

(https://aliexpress.ru/item/1005007944797703.html?sku_id=12000042961408154&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.56b92e913V1ALD)

- В качестве панели отображения используются четыре WS2812B PIXELS PANEL размером 8 х 32 пикселей, соединенные сверху вниз, подключенные к контроллеру в нижнем углу (подключение и расположение панелей можно менять в настройках проекта).

(https://aliexpress.ru/item/4000544584524.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.23ba4aa6R5I62Q&sku_id=12000032067904150&_ga=2.163242171.602763749.1748060249-1858461858.1585985510)

Схема подключения:

Управление и настройка метеостанции:

переключение шрифтов часов последовательно.

Двойное нажатие [кн.1] – переключение  в режим установки даты и времени. Дальнейшее нажатие [кн.1] - последовательное переключение настройки Год – Месяц – Число – Часы – Минуты – Секунды – Корректировка скорости хода часов*.

Выйти из режима настройки - удержание [кн.1] или переключение последовательно всех настраиваемых элементов

Установка даты/времени производится путем:

одинарного нажатия [кн.2] - увеличение на единицу настраиваемое значение;

удержания [кн.2] - постоянное увеличение настраиваемого значения пока нажата кнопка;

Двойного нажатия [кн.2] – уменьшение на единицу настраиваемого значения;

Двойного нажатия и удержания на втором нажатии [кн.2] – постоянное уменьшение настраиваемого значения пока нажата кнопка

*настройка скорости хода часов (сек/сут) (фактическая корректировка производится на целые секунды, т.е. если корректировка установлена как 0,2, то 1 раз в 5 суток добавляется 1 секунда);

Пятикратное нажатие [кн.2] – сохраняются настройки вида отображения показаний датчиков и часовых графиков.

Одинарное нажатие [кн.2] – последовательное переключение показаний в нижней части табло [currentMode]:

- (показания на улице (Out)) Температура + Влажность + График(и)/давление,

(показания в квартире (In)) Температура + Влажность + График(и)/СО2. (отрицательные значения температуры отображаются синим цветом); [0]

- Температура на улице и в квартире до тысячных долей + часовой график; [1]

- Относительная влажность на улице и в квартире + часовой график; [2]

- Абсолютная влажность на улице и в квартире + часовой график; [3]

- Давление до тысячных долей и содержание СО2 в квартире PPM; [4]

- Точка росы на улице и в квартире + часовой график; [5]

- Температура за час (на начало и конец часа) на улице и в квартире; [10]

- Относительная влажность за час (на начало и конец часа) на улице и в квартире; [11]

- Абсолютная влажность за час (на начало и конец часа) на улице и в квартире; [12]

- Давление и содержание СО2 за час (на начало и конец часа); [13]

- Точка росы за час (на начало и конец часа) на улице и в квартире; [14]

- Суточный график температуры на улице и в квартире с последовательным отображением показаний за каждый час суток*; [20]

- Суточный график относительной влажности на улице и в квартире с последовательным отображением показаний за каждый час суток; [21]

- Суточный график абсолютной влажности на улице и в квартире с последовательным отображением показаний за каждый час суток; [22]

- Суточный график давления и содержания СО2 с последовательным отображением показаний за каждый час суток; [23]

- Суточный график точки росы на улице и в квартире с последовательным отображением показаний за каждый час суток; [24]

*в суточных графиках добавляется красная метка в нижней части, справа от графика отображается значение показателя (температура In, Out, влажность In, Out, давление, СО2, точка росы In, Out).

Удержание [кн.1] – автоматическое последовательное переключение показаний в нижней части табло как при одинарном нажатии.

Одинарное нажатие [кн.1] – переключение показаний в правой части 3 и 4 секции из 4-х:

- Часовой график температуры (влажности, давления)* Out, давление, СО2

- Крупно давление, СО2

- Часовой график температуры (влажности, давления) Out, давление, часовой график СО2 (температуры, влажности) In

- Крупно часовой график температуры (влажности, давления) Out, СО2

- Часовой график температуры (влажности, давления) и влажности (давления, температуры) Out, СО2

- Крупно давление, часовой график СО2 (температуры, влажности) In

- Давление, часовой график СО2 (температуры, влажности) и температуры (влажности, СО2) In

- Часовой график температуры (влажности, давления) и влажности (давления, температуры) Out, часовой график СО2 (температуры, влажности) и температуры (влажности, СО2) In

- Крупно часовой график температуры (влажности, давления) Out, часовой график СО2 (температуры, влажности) In

*какой график будет отображаться для графиков Out выбирается двойным нажатием [кн.2], для графиков In тройным нажатием [кн.2].

Двойное нажатие [кн.2] – последовательное переключение показаний часовых графиков Out температуры – влажности – давления

Тройное нажатие [кн.2] – последовательное переключение показаний часовых графиков In температуры – влажности – СО2

Примечание: плача чувствительна к качеству питания, поэтому для исключения зависания контроллера питайте плату стабилизированным напряжением 5В.

Arduino IDE –  выбор платы для загрузки: